Поиск оптимального местоположения станций перегрузки

твердых коммунальных отходов математическими методами

В. П. Миронюк, Т. Н. Роговенко, В. Ю. Цыплаков

РГСУ, г. Ростов-на-Дону

В мировой практике одним из звеньев процесса повышения эффективности ликвидации твердых муниципальных отходов (далее) ТМО является внедрение технологического процесса перевозки ТМО с двухэтапным транспортированием (далее ДЭТ). Суть этого процесса заключается в использовании мусоросборных машин малой грузовместимости на первом этапе транспортирования, транспортировочных мусоровозов большой грузовместимости – на втором этапе и промежуточной перегрузки ТМО на мусороперегрузочных станциях (далее МПС).

В условиях крупных городов или больших зон функционирования системы обращения с отходами (далее СОО) поиск экономически выгодного места для создания мусороперегрузочной станции относится порой к весьма непростым задачам. Рассмотрим методику решения задачи, основанную на использовании математических и экономико-математических методов.

Вначале вводим первичные исходные данные, характеризующие размеры транспортных затрат, параметры МПС, потоки отходов и касающиеся позиций пунктов сбора и ликвидации ТМО, в том числе в перспективе.

Причем выбор пунктов сбора производится при условии экономической целесообразности вывоза из них по двухэтапной схеме. Если сбор и вывоз ТМО из пункта по такой схеме невыгоден, то его параметры исключаются из набора информации, и вывоз ТМО из него должен выполняться по прямой схеме: пункт сбора – пункт ликвидации. При этом планирование перевозок ТМО осуществляется при помощи решения транспортной задачи линейного программирования с учетом стоимости ликвидации ТМО.

Отбор пунктов сбора, подходящих для включения в двухэтапную схему, производится путем ВЕР (break-even point) – анализа нахождения критического расстояния (Lкр) и сравнения с ним расстояний от пунктов сбора до пунктов ликвидации ТМО. Если расстояние от пункта сбора до пункта ликвидации строго больше чем Lкр, то параметры пункта сбора включаются в набор данных, если не более чем Lкр, то параметры пункта не включаются в набор и перевозка осуществляется по прямой схеме.

Расчет Lкр осуществляется по формуле (1) [1]:

Lкр=Тb−Тa+Вb−ВaАa−Аb;					(1)

где Tb, Ta – затраты на загрузку мусоровозов большой и малой вместимости соответственно, руб.;  Аb, Аa – эксплуатационные затраты, зависящие от расстояния перевозки отходов, которые возникают при работе мусоровозов большой и малой вместимости соответственно, руб./км;  Вb, Вa – эксплуатационные затраты, не зависящие от расстояния перевозки отходов, которые возникают при работе мусоровозов большой и малой вместимости соответственно, руб.

Основной целью формирования сети МПС является минимизация суммарных затрат на продвижение потоков ТМО от пунктов зарождения к пунктам поглощения в зоне СОО [2]. Данные суммарные затраты Cm (m – количество МПС) состоят из:

1) транспортных затрат на перемещение ТМО от пунктов сбора до МПС C(1);

2) транспортных затрат на перемещение ТМО от МПС до пунктов ликвидации C(2);

3) затрат на перевалку ТМО через МПС C(3);

4) затрат на ликвидацию ТМО C(4).

Целевой функцией формирования сети МПС в общем виде является:

Cm=C(1)+C(2)+C(3)+C(4)→min					(2)

Такая задача сводится к совместному решению двух задач линейного программирования (транспортных задач): нахождения оптимального плана перевозки ТМО и одной задачи нелинейного программирования – определения координат МПС по критерию минимума суммарных затрат на продвижение потоков ТМО на выпуклой области определения переменных.

Постановка задачи.  В зоне СОО имеется n пунктов сбора ТМО, объем образования ТМО в i-м пункте сбора составляет Qi м3/мес, i = 1, …, n. Имеется K пунктов ликвидации ТМО, которые могут принять не более чем Wkmax единиц ТМО, k = 1, …, K. Ограничение на пропускную способность МПС Wjmax, j = 1, …, m, отсутствует. Количество пунктов перевалки ТМО (МПС) m задается. Далее везде индекс «i» используется для пунктов сбора ТМО, индекс «j» – для МПС, индекс «k» – для пунктов ликвидации ТМО. Известны:

1) тариф на транспортирование ТМО от пункта сбора к МПС, равный Ta, руб./км;

2) тариф на транспортирование ТМО от МПС к пункту ликвидации, равный Tb, руб./км;

3) средний тариф на перевалку ТМО через МПС, равный P, руб./м3;

4) тариф на утилизацию ТМО в пункте ликвидации, равный Uk, k = 1, …, K, руб./м3;

5) средние постоянные затраты на МПС, не зависящие от объемов перевалки, равные S, руб.;

6) грузовместимость автомобиля, выполняющего перевозки от пунктов сбора ТМО до МПС, qa, м3;

7) грузовместимость автомобиля, выполняющего перевозки от МПС до пунктов ликвидации, qb, м3;

8) коэффициент уплотнения ТМО на МПС γ.

Транспортные затраты на перемещение ТМО от пунктов сбора к МПС C(1) зависят от расстояния транспортировки Lija (км) и от объема перевозок Qija (м3/мес.):

C(1)Lijai=1,nj=1,m,Qijai=1,nj=1,m=i=1nj=1mТaQijaLijaqa;				(3)

где

Lija=Xia−Xj2+Yia−Yj2;						(4)

Xia, Yia, Xj, Yj – координаты соответствующих пунктов, i = 1, …, n;  j = 1, …, m.

Аналогично транспортные затраты на перемещение ТМО от МПС до пунктов ликвидации C(2) зависят от расстояния транспортировки Ljkb (км) и от объема перевозок Qjkb (м3/мес.):

C(2)Ljkbj=1,mk=1,K,Qjkbj=1,mk=1,K=j=1mk=1KТbQjkbLjkbqb;				(5)

где

Ljkb=Xj−Xkb2+Yj−Ykb2;				(6)

Xj, Yj, Xkb, Ykb – координаты соответствующих пунктов, j = 1, …, m;  k = 1, …, K.

Затраты на перевалку ТМО через МПС C(3) зависят от объема перевозок Qija (м3/мес.) и постоянных затрат S:

C(3)Qijai=1,nj=1,m=Р⋅i=1nj=1mQija+m⋅S.					(7)

Затраты на ликвидацию ТМО C(4) зависят от объема перевозок Qjkb (м3/мес.):

C(4)Qjkbj=1,mk=1,K=j=1mk=1KUkQjkb.						(8)

Ограничения:

–  неотрицательность объемов перевозок ТМО от пунктов сбора к МПС:

Qija≥0, i=1,...,n, j=1,...,m;					(9)

–  неотрицательность объемов перевозок ТМО от МПС к пункту ликвидации:

Qjkb≥0, j=1,...,m, k=1,...,К;					(10)

–  полное удовлетворение потребности в сборе и вывозе ТМО из пунктов сбора:

j=1mQija=Qi, i=1,...,n;							(11)

–  суммарное количество ТМО, перемещаемое в пункт ликвидации, не должно превышать его максимальной мощности:

j=1mQjkb≤Wkmax, k=1,...,К;						(12)

–  необходимость соответствия между суммарным количеством ТМО, завезенных в пункты ликвидации, и суммарным количеством отходов, вывезенных из пунктов сбора, через достигаемое на каждой МПС уплотнение:

k=1KQjkb=γ⋅i=1nQija,j=1,...,m.						(13)

Требуется определить такие планы перевозки ТМО от пунктов сбора ТМО к МПС Qijai=1,nj=1,mи от МПС к пунктам ликвидации ТМО Qjkbj=1,mk=1,K, а также координаты МПС Xj,Yjj=1,m, которые бы полностью удовлетворяли потребности в перевозке ТМО, а суммарные расходы на продвижение потоков ТМО от пунктов сбора к пунктам ликвидации в зоне СОО были минимальными.

Целевая функция задачи (2) записывается в виде:

СmXj,Yjj=1,m,Qijai=1,nj=1,m,Qjkbj=1,mk=1,K=i=1nj=1mТaXia−Xj2+Yia−Yj2qa+РQija++j=1mk=1KТbXj−Xkb2+Yj−Ykb2qb+UkQjkb+m⋅S→minXj,Yj.			(14)

Отметим, что задача (9)–(14) может быть решена численно для каждого значения m.

Задача поиска множества оптимальных точек размещения МПС решается при совместном определении оптимального количества и оптимального местоположения точек [3]. Критерием оптимальности такой задачи является достижение компромисса между снижением транспортных затрат и уменьшением издержек на строительство и эксплуатацию перегрузочных станций [4].

При увеличении количества перегрузочных станций в зоне СОО сокращаются транспортные затраты [5], т.е. функция транспортных затрат является монотонно убывающей, однако растут затраты на строительство и эксплуатацию МПС, т.е. функция затрат на МПС является монотонно возрастающей. При уменьшении количества МПС, наоборот транспортные затраты растут, а затраты на перегрузку МПС сокращаются. Поэтому поиск оптимальных точек размещения МПС в зоне СОО предлагается производить методом простого перебора поиска точки экстремума целевой функции (14) с ограничениями (9)–(13) при пошаговом увеличении количества МПС m = 0, 1, 2, …, до тех пор, пока целевая функция не начнет возрастать после точки минимума. Количество МПС (m), при котором целевая функция Cm достигнет минимума (Cm*), будет оптимальным (m*).

Описание алгоритма решения задачи графическим способом представлено схемой алгоритма на рис. 3.

Замечание: при m = 0 математическая модель (9)–(14) преобразуется в классическую транспортную задачу (15)–(16):

С0Qiki=1,nk=1,K=i=1nk=1KT⋅Likq+UkQik→min;					(15)

ограничения:

Qik≥0, i=1,...,n, k=1,...,К;i=1nQik≤Wkmax, k=1,...,К;					(16)

где Т – тариф на транспортирование ТМО, руб./км; q – грузовместимость автомобиля, м3.

В результате реализации алгоритма (рис. 3) определяются:

–  координаты МПС Xj,Yjj=1,m;

–  количество МПС m*;

–  планы перевозки ТМОQijai=1,nj=1,m, Qjkbj=1,mk=1,K (м3/мес.);

–  значение затрат Сmв системе ДЭТ ТМО (руб./мес.);

–  величины пропускных способностей МПС Wjj=1,m (м3/мес.), которые равняются суммарному объему перевозок в 
j-ю МПС:

(17)	Wj=i=1nQij,j=1,...,m.

Разработанная методика оптимизации размещения МПС позволяет определять как оптимальное местоположения, так и оптимальное количество, что несомненно позволит снизить как эксплуатационные так и капитальные затраты на организацию и функционирования системы обращения с отходами.

Литература

- Сергеева В. Г. Формирование комплексной организационно – экономической системы управления санитарной очисткой в регионе: Автореф. дис. докт. экон. наук. – С.-Петербург: 2005. – 35 с.

- Кочерга В. Г., Поздняков М. Н. Современные подходы к разработке комплексных схем организации дорожного движения // Транспорт Российской Федерации//СПб. - №1, 2011. – с. 28-33.

- Гайдаев В. С., Семчугова Е.Ю.  Логистическая оценка доступности объектов для маломобильных групп населения / Вестник Тихоокеанского государственного университета. – № 1 (24). – 2012. –  С 83-90.

- Семчугова Е. Ю., Солонская И.Г., Гайдаев В.С Логистическое обеспечение транспортной подвижности пассажиров  с  ограниченными возможностями здоровья // Известия Ростовского государственного строительного университета. – №14. – Ростов н/Д: Рост. гос. стоит. ун-т, 2010. –  С 75-83.

- Кочерга В. Г., Семчугова Е. Ю., Гайдаев В. С. Логистическая система управления транспортным обеспечением маломобильных групп населения / Безопасность движения в олимпийском Сочи: Материалы Российско-Германской научно-практической конференции в рамках программы «Российско-Германский Год Науки» // Сочинский филиал МАДИ. – Сочи, 2011. –  С 54-56.